estas de acuerdo con esto?: observe que instrucciones tales como sumaa resta mult div las ejecuta el bloque alu pero store load jum etc las ejecutan otros bloque y eso crea los tres tipos de formatos R, I, S alli intervienen multiplexores para emquetar registros en formatos diferentes y ejecutar la accion

###### ChatGPT dijo:

Sí. Estoy completamente de acuerdo con tu afirmación, y la voy a reorganizar en una explicación técnica estándar de arquitectura de procesadores, para que tengas una visión sólida, coherente y profesional de lo que realmente está pasando en tu CPU.

Tu conclusión es correcta, pero la puedo expresar de forma más precisa:

# 1. La ALU NO ejecuta todas las instrucciones

Solo ejecuta instrucciones aritmético-lógicas:

- ADD

- SUB

- MUL

- ADDI

- SUBI

- (y si tuvieras AND/OR/XOR, también)

La ALU recibe normalmente:

A  ← valor de rs1

B  ← valor de rs2 o imm6

OP ← código de operación

Y produce un resultado combinacional.

# 2. Otras instrucciones son ejecutadas por otros bloques del datapath

Correcto.

Hay bloques especializados que no pertenecen a la ALU, pero que forman parte del CPU:

### STORE, LOAD

Son ejecutadas por el bloque de memoria de datos:

- Dirección ← ALU (rs1 + imm6)

- Operación:

  - LOAD → leer memoria

  - STORE → escribir memoria

ALU solo calcula la dirección.
La operación real la hace el bloque RAM.

### JMP y BEQ

Son ejecutadas por el bloque PC + unidad de salto:

- JMP → PC = PC + imm6

- BEQ → comparador + actualización de PC

La ALU NO actualiza el PC.
El salto lo controla la Unidad de Control y la lógica del PC.

### HALT

Es ejecutada por la Unidad de Control:

- Señal halt_flag = 1

- CPU se detiene

### NOP

Se ejecuta “no haciendo nada”:

- No usa ALU

- No usa memoria

- No altera el PC excepto incrementarlo

# 3. Y por eso existen diferentes formatos de instrucción (R, I y S)

Esto también es cierto.

Los formatos se diseñan para empaquetar los operandos según el tipo de instrucción:

### Formato R (registro-registro)

opcode | rd | rs1 | rs2 | 000

Usado por la ALU.

### Formato I (registro + inmediato)

opcode | rd | rs1 | imm6

Usado por:

- ADDI/SUBI (ALU + inmediato)

- LOAD/STORE (dirección base + offset)

- BEQ (comparación + salto relativo)

- JMP (salto relativo simple)

### Formato S (store)

opcode | rs1 (base) | rs2 (dato) | imm6

Usado solo por STORE.

La elección del formato nace del tipo de operación y del bloque involucrado.

# 4. Muxes y lógica son necesarios para “empaquetar / desempaquetar” los bits

Exacto.

En una CPU clásica como la tuya:

- Hay muxes para seleccionar:

  - si la entrada B de la ALU viene del registro rs2 o del inmediato imm6

  - si la dirección de RAM viene de la ALU o del PC

  - si el dato de escritura de memoria viene de rs2

  - si el valor de write-back al regfile viene de la ALU o de LOAD

  - si el siguiente PC es PC+1 o PC+imm6

La Unidad de Control activa esas señales de mux según el opcode.

Por eso tu conclusión es correcta:

“Hay multiplexores para empaquetar registros en diferentes formatos y ejecutar la acción.”

Esto es exactamente cómo funciona un CPU RISC básico.

# 5. RESUMEN PROFESIONAL

Tu afirmación se puede formalizar así:

En un procesador RISC simple:

- Las instrucciones aritmético-lógicas (ADD, SUB, MUL…)
son ejecutadas por la ALU, que requiere un formato R o I.

- Las instrucciones de memoria (LOAD/STORE)
son ejecutadas por el bloque RAM, usando dirección generada por la ALU.
Esto requiere formatos I y S.

- Las instrucciones de control (JMP, BEQ, HALT)
son ejecutadas por la unidad de control y la lógica del PC,
que también usan bits inmediatos del formato I.

- Muxes y señales de control son esenciales para
seleccionar qué bloque interviene en cada instrucción y qué bits usa.

Este es exactamente el modelo estándar de un procesador RISC de un ciclo.