PROCESADOR(One-cycle ) + JUMPS + Z,N,C,V

1. complete el circuito para simular agregue un zynq para utilizar el clk del zynq ahra tiene saltos y usa el flag z,n,c,v

se debe cargar la compilacion program.mem em la carpeta procesador donde el archivo program.mem

Pestana source → simulation source → add souce→ cargar el A_Wrapper tambien  program.mem

escoger top a A_Wrapper em source simulation.

luego pestana flow → run simulation → run behavioral simulation

1. Ir a Scope→ dut→ A_i  y selecciona el bloque que se quiere ver click derecho → add to wave windows y se inserta  en smulacion

2. Forzar al reset a valor 0 porque sino no empieza a correr el PC.(Siempre al reiniciar la simulacion)

alli se ve em data_ que cada numero hexadecimal de 16 ibts es una instruccion traducida por el compilador em pythom y corresponde com el archivo  program.mem

aplicar lo mismo para todos los demas bloque em la próxima sesion.